口腔门诊CT室、牙片室改造项目

1、板除顶棚板、新风口、灯具、空调 监控、烟感等及垃圾清运

550元/项

2、防辐射隔墙钢构架焊接安装：

钢方管：80×60×4 间距：600×600刷防锈漆二遍搭设脚手架(层高4.6m)：35 m²×380元/m²=13300元

3、墙面固定安装防辐射板(双面）

27.5 m²×2面×465元/m²=25575元

4、平开防辐射铅板门制做安装：门板铅板包装静电喷塑象牙白门套铅板包装.： 2.1m×0.9m×2套×2700元/ m²=10206元

5、三防洁净顿吊顶：吊筋、龙骨架、洁净板：

18.07㎡×135元/ m²=2258元

6、安装600×600内嵌式三管LED平板顶棚灯：

3套×360元/套=1080元

7、照明电路管内穿线.：BV2.5²铜芯线 50m×4.5元/m=225元

8、插座管内穿线 BV4²铜光线 60m×5.5元/m=330元

9、Φ20PVC阻燃电管敷设：45m×13.7元/m=616.5元

10、安装线盒：7个×4.8元/个=33元

11、单联开关安装： 3个×17元/个=51元

12、10A五孔插座：4个×22元/个=88元

13、墙面粉刷:82.5㎡×35元/㎡=2887元

14、地面铺设密度板防护： 18㎡×23元/m²=414元

15、管道出口包装铅板防护 ：1500元/项

16、防辐射检测费： 1000元/项

合计： 60113.5元